РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

дисциплина: Сетевые технологии

Студент: Талебу Тенке Франк Устон

Группа: НФИбд-02-23

МОСКВА

2025 г.

Цель:

Изучить принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Задания:

- Разбиение сети на подсети

- Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- Задание для самостоятельного выполнения

Выполнение лабораторной работа:

№1

Разбиение IPv4-сети на подсети

- Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определим

префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети Префикс маски Маска Broadcast-адрес Адрес сети в двоичной форме Маска в двоичной форме Число возможных подсетей Диапазон адресов узлов | 172.16.20.0/24 /24 255.255.255.0 172.16.20.255/24 10101100.00010000.00010100.00000000 11111111.11111111.11111111.00000000 2^8 = 256 172.16.20.1 - 172.16.20.254 |

Разобьем сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно:

Для первой подсети требуется 126 + 2 = 128 адресов (1 для адреса сети и 1 для широковещательного адреса). Для такого количества адресов маска подсети будет: 255.255.255.128 (префикс маски /25). Диапазон адресов будет: 172.16.20.1–172.16.20.126. Широковещательный адрес: 172.16.20.127.

Для следующих двух подсетей нам нужно 62 + 2 = 64 адресов. Для такого количества адресов маска подсети будет: 255.255.255.192 (префикс маски /26).

Для первой из этих подсетей диапазон адресов будет: 172.16.20.129–172.16.20.190. Широковещательный адрес: 172.16.20.191.

Для второй подсети диапазон будет: 172.16.20.193–172.16.20.254. Широковещательный адрес будет: 172.16.20.255.

- Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определим префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети Префикс маски Маска Broadcast-адрес Адрес сети в двоичной форме Маска в двоичной форме Число возможных подсетей Диапазон адресов узлов | 10.10.1.64/26 /26 255.255.255.192 10.10.1.127/26 00001010.00001010.00000001.01000000 11111111.11111111.11111111.11000000 2^6 = 64 10.10.1.65- 10.10.1.126 |

Выделим в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишем характеристики для выделенной подсети:

Для подсети на 30 узлов потребуется 30 + 2 = 32 адреса, следовательно маска подсети будет: 255.255.255.224 (префикс маски /27). Диапазон адресов: 10.10.1.65 - 10.10.1.94. IP-адрес подсети: 10.10.1.64. Широковещательный адрес: 10.10.1.95.

- Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети Префикс маски Маска Broadcast-адрес Адрес сети в двоичной форме Маска в двоичной форме Число возможных подсетей Диапазон адресов узлов | 10.10.1.0/26 /26 255.255.255.192 10.10.1.63/26 00001010.00001010.00000001.00000000 11111111.11111111.11111111.11000000 2^6 = 64 10.10.1.1- 10.10.1.62 |

Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Для подсети на 14 узлов потребуется 14 + 2 = 16 адресов, следовательно маска подсети будет: 255.255.255.240 (префикс маски /28). Диапазон адресов: 10.10.1.1-10.10.1.14. IP-адрес подсети: 10.10.1.0. Широковещательный адрес: 10.10.1.15.

Разбиение IPv6-сети на подсети

- Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуем адрес, определим маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения).

Адрес 2001:db8:c0de::/48 – адрес локальной подсети. Первые 48 бит фиксированы, далее 16 бит – подсеть, остальные 64 бита -идентификатор конкретного интерфейса узла подсети.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети Длина префикса Префикс Маска Диапазон адресов узлов | 2001:db8:c0de::/48 48 2001:db8:c0de ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000 0021:0db8:0cde:0000:0000:0000:0000:0000- 0021:0db8:0cde:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |

Разобьем сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

С использованием идентификатора подсети:

Идентификатора подсети – это то, что следует за префиксом глобальной маршрутизации (48 бит). Рассчитаем его и получим, что для сети 2001:db8:c0de::/48 можно выделить следующие подсети:

2001:db8:c0de:0002::/64

2001:db8:c0de:0003::/64

С использованием идентификатора интерфейса:

Создадим подсеть на границе полубайта (4 бита или одна шестнадцатеричная цифра). Например, префикс подсети /64 расширяется на четыре бита (или один полубайт) до подсети /68, что позволяет уменьшить размер идентификатора интерфейса на 4 бита (с 64 до 60).

Тогда можно выделить, например, такие подсети:

2001: 0db8: c0de:0000:1000/68

2001: 0db8: c0de:0000:2000/68

- Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуем адрес, определим маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения).

Адрес 2a02:6b8::/64 – адрес локальной связи. Первые 64 бита – фиксированы, остальные 64 - идентифицируют конкретный интерфейс узла.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети Длина префикса Префикс Маска Диапазон адресов узлов | 2a02:6b8::/64 /64 2a02:6b8:0:0 ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000 02a2:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000-02a2:06b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff |

Разобьем сеть на 2 подсети.

С использованием идентификатора интерфейса:

Создадим подсеть на границе полубайта (4 бита или одна шестнадцатеричная цифра). Например, префикс подсети /64 расширяется на четыре бита (или один полубайт) до подсети /68, что позволяет уменьшить размер идентификатора интерфейса на 4 бита (с 64 до 60).

Тогда можно выделить, например, такие подсети:

2a02:6b8::/68

2a02:6b8:0:0:1000::/68

Выводы:

В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучил принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.